Chyby v obraze, typy šumu, reštaurácia obrazu a optimálna filtrácia

Typy šumu

- Základné delenie:

  - závislý šum

  - nezávislý šum

- Ďaľšie delenie (toto rozdelenie koreluje s predošlím rozdelením)

  - aditívny šum (aj nezávislý šum) – obraz f a šum v nie sú závislé

  - multiplikatívny šum (aj závislý šum) – velkosť šumu závisí na veľkosti obrazového signálu

Homomorfná filtrácia

- Odstránenie multiplikatívneho šumu z obrázka

- Nie je to dokonalý prístup ale funguje

Signal-to-Noise Ratio (SNR)

- Typicky sa uvádza v decibeloch

- Čím vyššia hodnota SNR, tým čistší obrázok

- Meranie pomeru šumu voči obrazovému signálu

- Obrázok bez šumu / šum

- Ak má obrazový signál vyššie amplitúty než šum nie až tak viditeľné poškodenie, ale ak má obraz približne rovnaké amplitúdy ako šum, obraz sa začne javiť značne poškodený

- Výkon signálu – suma vzoriek grafu, avšak každá vzorka je umocnená na druhú, aby sa pri sume neodčítali záporné vzorky (potrebujem ako to lieta hore aj dolu..)

  - napr. sčítam všetky hodnoty pixelov na druhú

Biely šum

- nekolerovaný šum (náhodný)

- šum má konštantné výkonové spektrum. Intenzita šumu neklesá s rastúcou frekvenciou

- aproximácia najhorších šumov

„Farby“ šumu

Gaussov šum

- šum pstihuje všetky pixely obrazu

- amplitúda šumu má normálné (gaussovo) rozloženie pravdepodobnosti

  - stredná hodnota „mí“ je obvykle rovná 0

  - najvyššia pravdepodobnosť je, že pixel nezmení vôbec, vrchol gaussovky je v bode 0

  - málo pravdepodobné je podľa obrázku úprava o 60

- Biely gaussov šum vo veľa situáciách veľmi dobre aproximuje reálny šum

  - napr. šum v prenosovom kanáli

- Síce je vhodný ale často sa používa aj tam, kde by nemal

Rayleigh šum

- Tvar rozloženia je trochu iný než gaussov

- Range images – intenzita odpovedá vzdialenosti od kamery, napr. kinekt ho využíva

Exponenciálny šum

- Laser imaging – lejzrové simanie obrazu

„Pepř a súl“

- Často nazývaný aj impulzný šum alebo výstrelový

- Napadne len niektoré pixle obrazu a zmení ich na extrémne hodnoty napr. biela, alebo čierna

- Je nutné na opravu detekovať tieto extrémne body a ich hodnotu upraviť pomocou okolných pixlov

  - napr. vyhľadenie mediánovým filtrom

Porovnanie šumov

Úzkopásmový šum

- postihuje len niektoré frekvencie obrázku (na rozdiel od bieleho, ktorý postihuje všetky frekvencie)

- riešením odstránenia tohto šumu je filtrácia frekvenčnej oblasti

Štatistický prístup k filtrácií šumu

- metódy predpokladajú, že je šum aditívny a strednú hodnotu má nula a je nezávislý na signále

  - priemerovanie z viacero snímkov (ale bez rozmazania)

  - priemerovanie z opakujúcich sa oblastí

  - priemerovanie vo vnútri snímku

Priemerovanie z viacerých snímkov

- Ak máme n realizácií rovnakej nemennej scény

- Realizácie však nemôžu obsahovať „pohyb“ pixelov, ak to obsahujú je nutné obrazy najprv predspracovať (stabilizácia obrazu)

- Vtedy môžem spriemerovať pixely ktoré sú nad sebou

Priemerovanie jedného snímku

- Často potrebujeme filtrovať šum z jediného obraz -> problem

- Priemerovanie opakujúcich sa oblastí

  - V podstate niekoľko realizácií v jednom obraze

- Priemerovanie vo vnútri snímku

  - Susedné pixely majú prevažne rovnakú alebo podobnú hodnotu jasu

- Representant okolia alebo priemer z niekoľkých hodnôt

- Problém rozmazávania hrán v obraze

Lokálne predspracovanie obrazu

- Rozdelenie:

  - linéarne filtre (obyč vyhladzovanie) – možná ľubovoľná kombinácia filtrov či aplikácia v rôznom poradí, výsledok bude vždy rovnaký

  - nelineárne filtre – tu záleží na poradí či kombinácií

- Konvolúcia – konvolučným oknom prechádzam obrázok, a prenásobím jednotlivé hodnoty konvolučného jadra s obrázok a sčítam ich dokopy

- Filtrácia vo frekvenčnej oblasti – prevediem obraz do spektra a tam na ňom pracujem

Priemerovanie

- Ak chceme zachovať intenzitu obrázku, suma filtru musí byť jedna, jednoducho dosiahnuteľné, zvoliť si váhy aké chcem a podeliť ich súčet.

- Príklad priemerovania:

Zvíraznenie pixlov v strede masky

- Stále zachovávam sumu váh filtru rovnú jednej, nechcem zvyšovať intenzitu obrazu

Priemerovanie Gaussian filtrom

- Lineárny filter, jeho jadro je definované vzťahom

- Chcem aby v strede filtra boli hodnoty najvyššie a v okolí postupne klesali, napr. podľa gaussovho rozloženia

Nelineárne vyhladzovanie

- Nechceme vyhladzovať aj hrany ako do teraz

- Stredná hodnota je zlý odhad, pokiaľ existujú vychýlené hodnoty -> medián

Filtrácia pomocou rotujúcej masky

- V okolí 5x5 vyhľadáva homogénnu časť rotujúca maska

- Hľadám pozíciu masky v ktorej je najmenší rozptyl pixelov

- Pre tento prípad mám 9 rôznych polôh

Bilaterálny filter

- Lepšia varianta rotujúcej masky, rozširuje klasický gaussov filter

- Využíva gaussovo jadro, ale je to nelineárny filter!

- Upravuje gaussovo jadro na základe toho ako pod jadrom obraz vyzerá

- Váhy okolných pixlov:

  - Maska sa generuje podľa vzdialenosti od stredu okolia (typický gaussov filter)

  - a ešte podľa rozdielu intenzít pixelov od stredu okolia

Reštaurácia (obnovenie) obrazu

- Rekonštrukcia originálneho obrazu z poškodeného obrazu

- Predpokladá sa známa degradácia obrazu

- Je nutný model zklesnia, pre nás konvolúcia

- Najčastejší lineárny model poruchy obrazu:

- Prístupy:

  - deterministické metódy – predpokladá známu degradáciu, slabý šum, najčastejšie sa použije inverzná transformácia k degradácií obrazu

  - štatistické metódy – optimalizačné kritéria, napr suma najmenších štvorcov

Identifikácia zkreslenia

- Analiticky – spočíta sa impulzná charakteristika

- Experimentálne – hviezda (stálica) veľmi ďaleko

- Aposterórna identifikácia – zo skreslených obrázkov, používajú sa líniové a hranové ciele

  - Line Spread Function

  - Step Spred Function

Rozmazanie pohybom

- Objekt sa pohybuje konštantnou rýchlosťou V v smere osy x vzhľadom ku kamerev dobe otvorenia záverky po dobu T

- Analytické riešenie modelu poruchy je:

- Takto odstránim rozmazanie pohybom

Inverzná filtrácia

- Inak povedané dekonvolúcia

- Lineárny model zkreslenia obrazu

- Pri prevedení do spektra sa mi z konvolúcie stane násobenie

- Rekonštručný filter, ak je N(u,v) zanedbateľné

- Lenže ten šum tam je, takže uvedený rekonštručný filter nestačí (ak je zanedbateľný tak nejak to fungovať bude)

Optimálna filtrácia obrazu

- Je nutné o šume niečo vedieť, inak to nejde

- Jednotlivé metódy sa líšia tým, aké vlastnosti poznáme

- Metódy:

  - Wienerov filter

  - Viazaná dekonvolúcia – celková energia šumu

  - Slepá dekonvolúcia – nepoznáme nič (dnes je možne natrénovať neuronovkou)

Wienerov filter

- Pracuje pre nezanedbateľný šum, ktorý má odhadnuteľné štatistické vlastnosti

- Šum je nezávislý na signále

- Filter:

- Tá veľká čast je wienerov korekčný faktor

  - je v intervale 0 až 1

  - pozerá sa na to, či vo frekvencií f(u, v) sa nachádza šum

- Nepoužíva sa tento tvar filtru (len na vysvetlenia sa používa)

- V reálnom vystupuje len výkonové spektrum šumu a obrazu: